Stavitelství TMCA Kabele

Dobrý den,
záruku na dílo poskytujeme standartních 5 let.
Platební podmínky obvykle jsou takové, že předáváme po cca 14-21 dnech dílčí části díla a ty vyfakturováváme se splatností 10 dnů. Poskytujeme zádržné z ceny na dobu 3 měsíců po dokončení akce ve výši 4% z ceny.
Předpoklad realizace je v letošním roce. Přesnější zatím být neumím. Obvykle jsme schopni zahájit realizaci cca do měsíce od uzavření smlouvy, ale toto není závazná informace. Přesný termín konkretizujeme při uzavírání smlouvy.
     Lukáš Kabele 
info@tmca.cz / +420 602284564

Stavitelství TMCA
www.tmca.cz

- From: Lukas Kabele - Stavitelství TMCA [mailto:info@tmca.cz] 
Sent: Tuesday, March 12, 2024 1:34 PM
To: Lucie Weysserová; 'Aleš Tokar Stavitelství TMCA'
Subject: Re: Poptávka rekonstrukce a zateplení teras

Dobrý den paní Weysserová,

 dlouho jsme řešili technické řešení integrace kanalizačního žlabu do tělesa terasy. Přetěsnění mezi lepenou dlažbou na betonu a žlabem je technicky špatně řešitelné a nedokážeme na něj poskytnout záruku.
Doporučujeme tedy řešení hydroizolace teras pomocí PVC folie a dlažby na terčích, nebo dřevěné ( případně WPC ) terasy na terčích.
Nebo lze zhotovit variantu s lepenou dlažbou a dešťovými chrliči nad úrovní dlažby ( https://www.topwet.cz/upload//data/cz/mn/200MN_TWC_Stresni_chrlice_kulate.pdf )

CN pro variantu PVC zahrnuje:
- 150.000,- stavba lešení ( 2x věž + vrátek )       
- 130.000,- vybourání stávající skladby teras ( včetně odvozu sutí )
-   68.000,-   montáž NAIP parotěsné zábrany a zároveň pojistné hydroizolace z asfaltových pásů
-  53.000,-   montáž separační vrstvy a tepelné izolace EPS 150S
-  36.000,-   spádové klíny EPS 150S
-  60.000,-   osazení chrličů Topwet a kotlíků pro svody
-    5.000,-   mtž.geotextilie
- 138.000,- hydroizolace PVC 1,8 včetně systémového příslušenství
-   32.000,- oplechování soklů 
-   46.000,- nalepení XPS izolace na stěnu atiky ( negativní sokl ), včetně fasády vnitřní
-   26.000,- nové oplechování atiky
-   59.000,- začištění fasády nad soklem
- 145.000,- dodání a montáž standartní betonové dlažby na stavěcí terče
-   15.000,- tmelení detailů PU
-   15.000,- oprava a zpětná montáž meziterasové příčky
-   36.000,- doprava
-   40.000,- vybavení stavby, režije
Celkem 1.054.000,- Kč  bez DPH, tj. 1.180.480,- včetně DPH

  
CN pro variantu lepená dlažba ( bez žlabu ) zahrnuje:
- 150.000,- stavba lešení ( 2x věž + vrátek )
- 130.000,- vybourání stávající skladby teras
-   68.000,- montáž NAIP parotěsné zábrany a zároveň pojistné hydroizolace z asfaltových pásů
-   53.000,- montáž separační vrstvy a tepelné izolace EPS 150S
- 126.000,- spádový beton
-   60.000,- osazení chrličů Topwet ( v provedení pro stěrkovou hydroizolaci ) a kotlíků pro svody
- 116.000,- stěrková hydroizolace Mapelastic
-   96.000,- dodání a lepení dlažby Taurus granit
-   58.000,- montáž soklů z keramických obkladů
-   46.000,- nalepení XPS izolace na stěnu atiky ( negativní sokl ), včetně fasády vnitřní
-   26.000,- nové oplechování atiky
-   59.000,- začištění fasády nad soklem
-   15.000,- oprava a zpětná montáž meziterasové příčky
-   15.000,- tmelení detailů PU
-   36.000,- doprava
-   40.000,- vybavení stavby, režije
Celkem 1.094.000,- bez DPH, 1.225.280,-Kč

Lukáš Kabele 
info@tmca.cz / +420 602284564

Stavitelství TMCA
www.tmca.cz